Läkemedelshantering - Hantering av läkemedel vid avvikande temperatur

Kontrollera läkemedel

som förvarats fel

- Fällning

- Missfärgning

- Andra avvikelser 
(doft, konsistens mm)

KASSERA om något av ovanstående skett.

Viktigt att kontrollera en tid efter då vissa förändringar inte sker på en gång

Extra känsliga läkemedelsformer

- Lösningar – orala och injektioner

- Brustabletter och andra lösliga tabletter

- Kapslar

- Suppositorier

Kontrollera temperaturen!

Kylskåp dagligen

+2ºC - +8ºC

Rumstemp en gång i veckan

+15ºC - +25ºC

Rumstemperatur ska kontrolleras och dokumenteras i alla utrymmen där läkemedel förvaras. Om rumstemperaturen överstiger 23ºC bör temperaturen kontrolleras dagligen.

Om läkemedlen förvarats vid fel temperatur behöver individuell prövning göras för att bedöma om läkemedlens kvalitét kan ha påverkats.

Dessutom behöver förvaringsbetingelserna åtgärdas. 
Detta kan t.ex. göras genom att flytta läkemedlen till ett annat kylskåp/lokal, avskärma solljus och se över ventilationen.

På FASS.se och i bipacksedeln finns information om hur läkemedlen ska förvaras. Generellt råd är att läkemedel utan särskild förvaringsanvisning eller med anvisningen ”förvaras vid högst 25-30ºC” klarar kortare perioder med några grader högre temperatur.

Det är oftast ingen fara att förvara läkemedel som ska vara i rumstemperatur i kylskåp, men i vissa fall kan det påverka hållbarheten. Exempelvis är vissa fuktkänsliga läkemedel olämpliga att förvara i kylskåp.

Behövs ytterligare vägledning? Kontakta läkemedelsföretaget och/eller Läkemedelsenheten